### Цветовая маркировка радиокомпонентов

### Конденсаторы. Допуски

### Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)

Конденсаторы с ненормируемым ТКЕ * Современная цветовая кодировка. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса. Конденсаторы с линейной зависимостью от температуры * В скобках приведен реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур -55...+85'С. ** Современная цветовая кодировка. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса. Конденсаторы с нелинейной зависимостью от температуры * Обозначение приведено в соответствии со стандартом EIA, в скобках - IEC. ** В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон может быть другим. Например, фирма PHILIPS для группы Y5P нормирует -55...+125 °С. *** В соответствии с EIA. Некоторые фирмы, например Panasonic, пользуются другой кодировкой.

### Цветовая маркировка конденсаторов

На практике для цветового кодирования постоянных конденсаторов используются несколько методик цветовой маркировки:. * Допуск 20%; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на множитель. ** Цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения. Вывод «+» может иметь больший диаметр. Для маркировки пленочных конденсаторов используют 5 цветных полос или точек: Первые три кодируют значение номинальной емкости, четвертая — допуск, пятая — номинальное рабочее напряжение.

### Кодовая маркировка конденсаторов

В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости. 1. Кодировка 3-мя цифрами Первые две цифры указывают на значение емкости в пикофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть "9". При емкостях меньше 1.0 пф первая цифра "0". Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пф, код0R5 — 0.5 пФ. * Иногда последний ноль не указывают. 2. Кодировка 4-мя цифрами Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три — емкость в пикофарадах (pF). Примеры: 3. Маркировка ёмкости в микрофарадах Вместо десятичной точки может ставиться буква R. 4. Смешанная буквенно-цифровая маркировка ёмкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандар- тами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.

### Кодовая маркировка электролитических конденсаторов для поверхностного монтажа (SMD)

Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными фирмами как PANASONIC, HITACHI и др. Различают три основных способа кодирования. A. Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения. В. Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие номинальную емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки — емкость в пикофарадах (пф), а последняя цифра — количество нулей. Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пФ, третья — количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак р выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4.7 мкФ и рабочим напряжением 10 В. С. Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал емкости, на второй строке — рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах (мкФ) или 8 пикофарадах (пф) с указанием количества нулей (см. способ В). Например, первая строка — 15, вторая строка — 35V означает, что конденсатор имеет емкость 15 мкФ и рабочее напряжение 35 В.

© DeadMazay 1999 - 2001