### Цветовая маркировка радиокомпонентов

### Общие сведения

Для того чтобы правильно воспринимать и использовать представленный здесь материал, необходимо ознакомиться со следующей информацией:

- Очень важны размеры корпусов, поскольку внешне многие корпуса похожи друг на друга, а для идентификации прибора необходимо знать не только маркировку, но и тип корпуса. Но и это может не спасти. Так, корпус типа SOD80 у фирмы PHILIPS имеет диаметр 1.6 мм (ном.), а корпус с таким же названием у ряда других фирм имеет диаметр 1.4 мм, что даже меньше диаметра другого, более компактного корпуса фирмы PHILIPS SOD80C. Корпус типа SOD15 фирмы SGS-Thomson очень похож на корпуса 7043 и SMC, но не совпадает с ними по установочным размерам (см. таблицу 2 в главе "Корпуса для монтажа на поверхность (SMD)".

- Возможны ситуации, когда фирмы-производители в один и тот же корпус под одной и той же маркировкой помещают разные приборы. Например, фирма PHILIPS помещает в корпус типа SOT323 NPN-транзистор типа BC818W и маркирует его кодом 6Н, а фирма MOTOROLA в такой же корпус с маркировкой 6Н помещает PNP-транзистор типа MUN5131Т1. Такая же ситуация встречается и внутри одной фирмы. Например, у фирмы SIEMENS в корпусе типа SOT23 под маркировкой 1А выпускаются транзисторы ВС846А и SMBT3904, обладающие разными параметрами. Различить такие приборы, установленные на плате, можно только по окружающим их компонентам и, соответственно, схеме включения.

- Путаница существует не только с маркировкой, но и цоколевкой корпусов. Например, корпус типа SOT-89 у фирм ROHM, SIEMENS, TOSHIBA имеет цоколевку 1-2-3 (вид сверху), а у PHILIPS этот же корпус имеет цоколевку 2-3-1 или 3-2-1. В данной книге номера выводов и их функциональное значение у разных фирм приведены к единому знаменателю.

- Не лучше ситуация и с пассивными компонентами для поверхностного монтажа. Если на корпусе стоит маркировка 103 (см. главу "Корпуса для монтажа на поверхность (SMD))", то это может быть резистор номиналом 10 кОм, конденсатор емкостью 10 нФ или индуктивность на 10 мГн. Если на корпусе стоит маркировка 2R2, то это может быть и резистор с номиналом 2.2 Ома, и конденсатор с емкостью 2.2 пФ. Код 107 может означать 0.1 Ома (Philips) или 100мкФ (Panasonic).

- В корпусах типа 0603, 0805 и т.п. без маркировки могут находится конденсатор, индуктивность или резистор-перемычка (Zero-Ohm, jumper).

- Цветная полоса или выемка-ключ на корпусах типа SOD 123, D0215 может указывать на катод диода или вывод "плюс" у электролитического конденсатора.

- По внешнему виду очень трудно отличить друг от друга R, С и L, если они находятся в цилиндрических корпусах с выводами и маркируются цветными кольцами. Но и после идентификации могут возникнуть сложности с определением его параметров. Например, на практике для цветовой маркировки постоянных конденсаторов используются несколько методик (см. главу "Конденсаторы. Цветовая маркировка").

- В совершенно одинаковых корпусах с одинаковым цветовым кодом может выпускаться целая серия приборов с разными параметрами. Например, фирма MOTOROLA выпускает в корпусе типа SOD80, маркируемого одним цветным кольцом, целую серию стабилитронов (51 прибор) с напряжением стабилизации от 1.8 до 100 В и током от 0.1 до 1.7 А. В таком же корпусе фирма PHILIPS выпускает серию диодов.

- Необходимо правильно определять сам цвет маркировки. На практике могут встречаться сложности с различием следующих оттенков:
серый — св. голубой — серебристый;
голубой — бирюзовый — электрик;
желтый — золотистый;
оранжевый — св. коричневый — табачный — бежевый.

- Черное кольцо посередине корпуса могут иметь не только резисторы-перемычки (Zero-Ohm, jumper), но и другие приборы, особенно с учетом технологического разброса при нанесении маркировки.

- Многие фирмы, помимо принципов маркировки, указанных в Публикациях Международной Электротехнической Комиссии (IEC), используют свою внутрифирменную цветовую и кодовую маркировки. Например, встречается маркировка SMD-резисторов, когда вместо цифры 8 ставится двоеточие. В таких случаях маркировка 1:23 означает 182 кОм, а :0R6 - 80.6 Ом.

- Корпуса типа SOT (SOD) — Small Outline Transistor (Diode) — в дословном переводе означают "транзистор (диод) с маленькими выводами". На современном этапе в корпуса типа SOT помещают не только транзисторы и диоды, но и транзисторы с резисторами, стабилитроны, стабилизаторы напряжения на базе операционного усилителя и многое другое, а количество выводов может быть более трех. Органы стандартизации не успевают за новыми разработками фирм, и те вынуждены вводить свои новые обозначения. Более подробную информацию см. в главе "Корпуса".

Несмотря на большое количество стандартов, регламентирующих требования к корпусам электронных компонентов, многие фирмы выпускают элементы в корпусах, не соответствующих международным стандартам. Встречаются также ситуации, когда корпус, имеющий стандартные размеры, имеет нестандартное название. Часто название корпуса состоит из четырех цифр, которые отображают его длину и ширину. Но в одних стандартах эти параметры задаются в дюймах, а в других — в миллиметрах. Например, название корпуса 0805 получается следующим образом: 0805 = длина х ширина = (0.08 х 0.05) дюйма, а корпус 5845 имеет габариты (5.8 х 4.5) мм: Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту, различные контактные площадки и выполнены из различных материалов, но рассчитаны для монтажа на стандартное установочное место. Ниже приведены размеры в миллиметрах наиболее популярных типов корпусов. Тип корпуса; L*; W* (мм); Н** (мм); k (мм); Примечание. 0402(1005); 1.0; 0.5; 0.35...0.55; 0.2. 0603 (1608); 1.6; 0.8; 0.45...0.95; 0.3. 0805 (2012); 2.0; 1.25; 0.4...1.6; 0.5; ГОСТ PI-12-0.062. 1206 (3216); 3.2; 1.6; 0.4...1.75; 0.5; ГОСТP1-12-0.125; P1-16. 1210 (3225); 3.2; 2.5; 0.55...1.9; 0.5. 1218 (3245); 3.2; 4.5; 0.55...1.9; 0.5. 1806 (4516); 4.5; 1.6; 1.6; 0.5. 1808 (4520); 4.5; 2.0; 2.0; 0.5. 1812 (4532); 4.5; 3.2; 0.6...2.3; 0.5. 2010 (5025); 5.0; 2.5; 0.55; 0.5. 2220 (5750); 5.7; 5.0; 1.7; 0.5. 2225 (5763); 5.7; 6.3; 2.0; 0.5. 2512 (6432); 6.4; 3.2; 2.0; 0.6. 2824 (7161); 7.1; 6.1; 3.9; 0.5. 3225 (8063); 8.0; 6.3; 3.2; 0.5. 4030; 10.2; 7.6; 3.9; 0.5. 4032; 10.2; 8.0; 3.2; 0.5. 5040; 12.7; 10.2; 4.8; 0.5. 6054; 15.2; 13.7; 4.8; 0.5. Тип корпуса; L* (мм); W* (мм); H** (мм); F (мм); Примечание. 2012 (0805); 2.0; 1.2; 1.2; 1.1; EIAJ. 3216 (1206); 3.2; 1.6; 1.6; 1.2; EIAJ. 3216L; 3.2; 1.6; 1.2; 1.2; EIAJ. 3528; 3.5; 2.8; 1.9; 2.2; EIAJ. 3528L; 3.5; 2.8; 1.2; 2.2; EIAJ. 5832; 5.8; 3.2; 1.5; 2.2; -. 5845; 5.8; 4.5; 3.1; 2.2; EIAJ. 6032; 6.0; 3.2; 2.5; 2.2; EIAJ. 7343; 7.3; 4.3; 2.8; 2.4; EIAJ. 7343Н; 7.3; 4.3; 4.3; 2.4; EIAJ. DO-214AA; 5.4; 3.6; 2.3; 2.05; JEDEC. DO-214AB; 7.95; 5.9; 2.3; 3.0; JEDEC. DO-214AC; 5.2; 2.6; 2.4; 1.4; JEDEC. DO-2 ИВА; 5.25; 2.6; 2.95; 1.3; JEDEC. SMA; 5.2; 2.6; 2.3; 1.45; MOTOROLA. SMB; 5.4; 3.6; 2.3; 2.05; MOTOROLA. SMC; 7.95; 5.9; 2.3; 3.0; MOTOROLA. SOD 6; 5.5; 3.8; 2.5; 2.2; ST. SOD 15; 7.8; 5.0; 2.8; 3.0; ST. Тип корпуса; L* (мм); L1* (мм); W* (мм); H** (мм); B (мм); Примечание. DO-215AA; 4.3; 6.2; 3.6; 2.3; 2.05; JEDEC. D0-215AB; 6.85; 9.9; 5.9; 2.3; 3.0; JEDEC. DO-215AC; 4.3; 6.1; 2.6; 2.4; 1.4; JEDEC. DO-21SBA; 4.45; 6.2; 2.6; 2.95; 1.3; JEDEC. ESC; 1.2; 1.6; 0.8; 0.6; 0.3; TOSHIBA. SOD-123; 2.7; 3.7; 1.55; 1.35; 0.6; PHILIPS. SOD-323; 1.7; 2.5; 1.25; 1.0; 0.3; PHILIPS. SSC; 1.3; 2.1; 0.8; 0.8; 0.3; TOSHIBA. Тип корпуса; L* (мм); D* (мм); F* (мм); S* (мм); Примечание. DO-213AA (SOD80); 3.5; 1.65; 048; 0.03; JEDEC. DO-213AB (MELF); 5.0; 2.52; 0.48; 0.03; JEDEC. DO-213AC; 3.45; 1.4; 0.42; -; JEDEC. ERD03LL; 1.6; 1.0; 0.2; 0.05; PANASONIC. ER021L; 2.0; 1.25; 0.3; 0.07; PANASONIC. ERSM; 5.9; 2.2; 0.6; 0.15; PANASONIC, ГОСТ Р1-11. MELF; 5.0; 2.5; 0.5; 0.1; CENTS. SOD80 (miniMELF); 3.5; 1.6; 0.3; 0.075; PHILIPS. SOD80C; 3.6; 1.52; 0.3; 0.075; PHILIPS. SOD87; 3.5; 2.05; 0.3; 0.075; PHILIPS. * В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, варьируются и нормируемые разбросы относительно базовых габаритов. Наиболее распространенные допуски: ±0.05 мм — для корпуса длиной до 1 мм, например 0402; ±0.1 мм — до 2 мм, например SOD-323; ±0.2 мм — до 5 мм; ±0.5 мм — свыше 5 мм. Небольшие расхождения в размерах у разных фирм обусловлены различной степенью точности перевода дюймов в мм, а также указанием только min, max или номинального размера. ** Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту. Это обусловлено: для конденсаторов — величиной емкости и рабочим напряжением, для резисторов — рассеиваемой мощностью и т.д.

### Корпуса SMD

JEDEC*; EIAJ*; PHILIPS SIEMENS CENTS* MAXIM; ROHM; SANYO; HITACHI; MOTOROLA; TOSHIBA KEC. ТО-236; SC-59; SOT-346; SMD/T3; MPAK2; SC-59; S-MINI. ТО-236АВ; SOT/SOD-23; SSDA3; CP; SOT-23. ТО-243АА; SC-62; SOT-89A; MPT3; UPAK; PW-MINI. ТО-243АВ; SOT-89B. ТО-252-3; SC-63; CPT3. ТО-253; SOT-143; SMD/T4; SOT-143. ТО-253; SOT-143R. SOD-123; SOD-123. SOD-323; UMD2; USC. SOT-343. SOT-343R; CMPAK4. SOT-87. SC-70; SOT-323; UMD/T3; MCP; CMPAK; SOT-323; USM. SC-74; SMD/T6; SM6. SC-74A; SMD/T5; SMV. SC-75A; SOT-416; EMD/T3; SSM. SC-79; SOD-523; EMD2. SC-82; UМD/T4. SC-88; SOT-363; UMD/T6; US6. SC-88A; SOT-353; UMD/T5; USV. Тип корпуса; PHILIPS MURATA AVX* VISHAY; TDK MALLORY SYFER KEMET VITRAMON BOURNS SINCERA YAGEO; SGS-THOMSON; PANASONIC; CTC; ROHM; SAMSUNG. 0402; 0402; 10; 06; 05. 0603; 0603; 0603; AN21; 11; 08; 18; 10. 0805; 0805; 0805; AN12; 12; 12; 21; 21. 1206; 1206; 1206; AN20; 13; 31; 31. 1210; 1210; 1210. 1218; 1218. 1812; 1812; 43. 2220; 2220. Тип корпуса; ST* NOVER AVX* S+M*; FUJITSU; HITACHI; NEC MATSUO SAMSUNG ELNA KEMET NACC MALLORY; PANAS*; МОT* CS*; VISHAY; PHILIPS; ROHM. 1608; E. 2012; Р; D. 3216; А; А; А; A; Y; A; A. 3216L; UA. 3528; В; BI; В; В; X; 8; В. 3528L; В2; UB. 5832; UC. 5845; D; V. 6032; С; С; С; С; с; С. 7343; D; Е; Е; D; D; D. 7343Н; Е; G; X. DO-214AA; SMB; SMB. DO-214AB; SMC; SMC. DO-214AC; SMA; SMA; SOD-106; PMDS. DO-214BA. * Расшифровку аббревиатур см. далее. ** Наметилась тенденция, когда рядом с внутрифирменным обозначением корпуса указывается название этого корпуса по одному из стандартов — JEDEC или EIAJ. *** У разных фирм под одним и тем же названием могут быть корпуса с отличающимися размерами; не указаны корпуса, которые внешне похожи на представленные, но имеют габаритные размеры, отличающиеся от стандартных, например SOD15 фирмы SGS-Thomson.

### Сопротивления и емкости

E3; E6; E12; E24; E48; E96; E192; E3; E6; E12; E24; E48; E96; E192. 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 316; 316; 316. 101; 320. 102; 102; 324; 324. 104; 324. 105; 105; 105; 330; 330; 330; 332; 332; 332. 106; 336. 107; 107; 340; 340. 109; 344. 110; 110; 110; 110; 348; 348; 348. 111; 352. 113; 113; 357; 357. 114; 360; 361. 115; 115; 115; 365; 365; 365. 117; 370. 118; 118; 374; 374. 120; 120; 120; 379. 121; 121; 121; 383; 383; 383. 123; 388. 124; 124; 390; 390; 392; 392. 126; 397. 127; 127; 127; 402; 402; 402. 129; 407. 130; 130; 130; 412; 412. 132; 417. 133; 133; 133; 422; 422; 422. 135; 427. 137; 137; 430; 432; 432. 138; 437. 140; 140; 140; 442; 442; 442. 142; 448. 143; 143; 453; 453. 145; 459. 147; 147; 147; 464; 464; 464. 149; 470; 470; 470; 470; 470. 150; 150; 150; 150; 150; 475; 475. 152; 481. 154; 154; 154; 487; 487; 487. 156; 493. 158; 158; 499; 499. 160; 160; 505. 162; 162; 162; 510; 511; 511; 511. 164; 517. 165; 165; 523; 523. 167; 530. 169; 169; 169; 536; 536; 536. 172; 542. 174; 174; 549; 549. 176; 556. 178; 178; 178; 560; 560; 562; 562; 562. 180; 180; 180; 569. 182; 182; 576; 576. 184; 583. 187; 187; 187; 590; 590; 590. 189; 597. 191; 191; 604; 604. 193; 612. 196; 196; 196; 620; 619; 619; 619. 198; 626. 200; 200; 200; 634; 634. 203; 642. 205; 205; 205; 649; 649; 649. 208; 657. 210; 210; 665; 665. 213; 673. 215; 215; 215; 680; 680; 680; 681; 681; 681. 218; 690. 220; 220; 220; 220; 221; 221; 698; 698. 223; 706. 226; 226; 226; 715; 715; 715. 229; 723. 232; 232; 732; 732. 234; 741. 237; 237; 237; 750; 750; 750; 750. 240; 240; 759. 243; 243; 768; 768. 246; 777. 249; 249; 249; 787; 787; 787. 252; 796. 255; 255; 806; 806. 258; 816. 261; 261; 261; 820; 820; 825; 825; 825. 264; 835. 267; 267; 845; 845. 270; 270; 271; 856. 274; 274; 274; 866; 866; 866. 277; 876. 280; 280; 887; 887. 284; 898. 287; 287; 287; 910; 909; 909; 909. 291; 920. 294; 294; 931; 931. 298; 942. 300; 301; 301; 301; 953; 953; 953. 305; 965. 309; 309; 976; 976. 312; 988.

© DeadMazay 1999 - 2001